编程作业2 3D场景漫游

姓名 刘栋旭 学号 2023141460301

1 思路

[描述一下你是如何完成实验的]

我们容易知道，初始代码中按键改变渲染参数的过程已经确定了，我们只需要对这些参数处理即可反应变化，具体的操作如下

- 墨西哥帽模型的建立

对models-data.js的generateHat做处理，这里常见的对y的表达式如下

y = (1 - r^2) * exp(-0.5 * r^2)

这里为了表现出帽子的形状，我们对于式子做了一定的缩放，即令r^2=4(x^2+z^2)

在函数中，我们先把整个(-1,1)离散成nRows x nColumns个点，依次遍历得到x,z,并由公式求出y

之后遍历每个小方格，将小方格拆分成两个顺时针三角，依次把这两个顺时针三角的点和其对应的颜色按照顺序加入points和colors即可

- M变换矩阵处理

可知该部分的功能由函数3d-wandering.js的formModelMatrix()确定，这里的‘     M矩阵经过分析可知只涉及图形的放缩，所以我们直接返回

var M_scale=mat4(

modelScale,0,0,0,

0,modelScale,0,0,

0,0,modelScale,0,

0,0,0,1

);

- V变换矩阵处理

分析底层工具lookAt可知，这里我们只需要获得摄像机中心坐标eye,物体中心坐标at以及一个与eye-at不平行的向量即可，这里at固定为（0，0，0),eye通过方位角theta，俯仰角phi和距离r可以建模为

ar x = radius * Math.cos(radPhi) * Math.sin(radTheta);

var y = radius * Math.sin(radPhi);

var z = radius * Math.cos(radPhi) * Math.cos(radTheta);

此时还需要得到一个不平行向量，这里我们首先采用（0，1，0）判断其与视线方向的点积是否接近0，如果接近0则重新使用向量（1，0，0），带入到lookAt方法中即可生成所需的V矩阵

- P变换矩阵处理

  - 正投影矩阵

创建方法update(x,y,z){}，当isOrth==True时用对minx,maxx,miny,maxy,minz,maxz在创建物体（points)时对这6个量进行更新,之后调用方法,ortho(minx-2,maxx+2,miny-2,maxy+2，minz-2,maxz+2)构建正投影矩阵即可，这里加减2是为了让空间适度变大使得旋转变幻时也能装下物体

  - 透视投影矩阵

同样，当isOrth==False时，near,far分别代表距离摄像机的最近和最远渲染距离，我们这里采用near=1.0,far=10.0的固定设置，同时横纵比也设置为1，此时俯仰角信息是自然的记录在fov里的,调用perspective(fov,aspect,near,far)即可

- 后向面剔除和深度缓存消隐的控制

这两个功能都是由gl自动完成的，对其开关进行控制即可

  - 面剔除

gl.enable(gl.CULL_FACE); // 开启面剔除功能          gl.disable(gl.CULL_FACE); // 关闭面剔除功能

gl.cullFace(gl.BACK); // gl.BACK or gl.FRONT; default is gl.BACK

开关对gl.CULL_FACE使用enable/disable即可，指定对应的面时直接使用gl.cullFace(gl.BACK)指定背面

  - 消隐算法

分别用gl.enable/disable(gl.DEPTH_TEST)即可

- 附加任务:加载已有的3D模型

  - 3d-wandering.html中modelChange选择栏加入新的选项，标签为loadobj

  - 在3d-wandering.js中的modelChange()函数 新增case的处理方法

case 'loadobj':{

vertextsXYZ();

loadOBJFile(); // 加载OBJ文件

break;

}

  - LoadOBJFile： 尝试加载filename地址的模型，加载失败弹出警告，成功则使用loadOBJ()方法得到points和colors数据

  - Var lines= obj.split(‘\n’)得到所有的线段，再使用var parts = lines[i].trim().split(/\s+/);得到组成成分，分别会有点元素和面元素，将其装入vertices和faces两个vector中

  - 遍历face，经过调试知这个obj中每个face都是四边形且四个点的出现顺序决定的法向量与平面的法向量一致，可以从face中得到点P0,P1,P2,P3的索引，带入到vertices结构中得到坐标，然后将P0,P1,P2和P0,P2,P3两个三角形装入即可

  - 对于表面的贴图没有处理，简单的采用如下方法：

如果该三角形法向量向上，涂上浅色（0.25，0.25，0.4，1）

否则，涂上深色（0.125，0.125，0.2，1）

2 重点难点

[你认为实验中比较重要的地方，以及遇到了什么难点、如何解决难点]

- 了解PVM的处理过程，对于生成合理的变换矩阵十分重要，一开始我把视角选抓写入了M矩阵中

- 合理使用已经预制的方法（例如perspective,lookAt等）需要我们先阅读底层的库（MV.js)中的部分内容，并且掌握M，V,P三种矩阵的形式，原理和工作方法

- 要使用.obj，需要现场学习其中的数据的组织形式，并且在处理流与组织形式不同时，需要打开浏览器后台从console中读取信息后重新进行调试

3 心得

[实验的总结，以及你学到了什么]

- 熟悉了物体投影呈现的多个阶段的变换流程和一起工作时其呈现出的结果

- 对于各个gl参数和消隐，后平面剔除的算法有了一定的认识

- 通过调试和后台测试了解了.obj数据的组织原理

- 对于计算机通过三角元及其各个点顺序来渲染有朝向的平面的功能加深了认识